开平市区排水(雨水)防涝综合规划

（公示简本）

委托单位：开平市城市综合管理局

编制单位：江门市规划勘察设计研究院

2016年5月

项目名称：开平市区排水(雨水)防涝综合规划

编制单位：江门市规划勘察设计研究院

城市规划编制资质证书等级： 甲    级

城市规划编制资质证书编号： [建] 城规编(141217）

院    长：李  焱

总工程师：周亮棠

技术审定：井西振  市政路桥设计高级工程师、副院长

技术审核：邵高峰  给水排水设计高级工程师、市政所所长

项目负责人：李维新  给水排水高级工程师

吴付伟  城建工程师，注册公用设备工程师

项目组成员：李国斌    给水排水工程师

黄海云    给水排水工程师

朱凯宁    给水排水工程师

郑志佳    给水排水工程师

委托单位：开平市城市综合管理局

# 《开平市区排水（雨水）防涝综合规划》公示简本

# 规划概况

## 规划范围

规划范围为开平市区，包括长沙片区，三埠片区和沙冈片区，总面积约139.8km²，详见附图。

## 规划年限

现状水平年：2015年。

规划年限为，近期：2015～2020年；中期：2021～2025年；远期：2026～2030年。

# 本规划采用标准

## 雨水径流控制标准

新建地区综合径流系数的确定应以不对水生态造成严重影响为原则，一般宜按照不超过0.5进行控制；旧城改造后的综合径流系数不能超过改造前，不能增加既有排水防涝设施的额外负担。

新建地区的硬化地面中，透水性地面的比例不应小于40%。

## 雨水管渠采用暴雨强度公式及设计标准

1、建议开平市政府尽快开展本地区的暴雨强度公式修编工作，公布实施后作为今后城市基础设施规划、设计、建设、管理的依据。在开平市暴雨强度公式编制完成之前，规划采用江门市2015年版暴雨强度公式。

表1  2015年版江门市单一重现期暴雨强度公式

| 重现期P（年） | 设计暴雨强度q | 重现期P（年） | 设计暴雨强度q |
| --- | --- | --- | --- |
| P＝2 | 4830.308/(t+17.044)0.803 | P＝10 | 3377.408/(t+11.547)0.661 |
| P＝3 | 4359.535/(t+15.633)0.760 | P＝20 | 3077.977/(t+9.235)0.626 |
| P＝5 | 3853.024/(t+13.926)0.712 | P＝30 | 2957.904/(t+8.256)0.609 |

2、设计重现期由目前采用的2年提高至3年；重要干道（含交通枢纽）、重要地区（学校、医院、行政中心和商业区等）按3～5年；立体交叉道路、地下通道和下沉式广场按P=10～20年。

## 内涝防治标准

1、城市新建设区内涝防治标准按20年一遇进行规划建设。具体控制要求是城市道路中至少一条车道的积水水深不超过15cm，积水时间不超过1小时，道路的积水范围不超过50m2；内河涌及排涝泵站(闸) 排涝满足20年一遇。

2、现状建成区内涝防治标准按20年一遇进行控制。对于现状建成区，受到客观因素限制，无法一次改造达标或者近期改造困难的内涝区，按20年标准预留相关设施、管线的用地和路由，并制定长期改造方案，在此方案指导下进行改造，通过综合工程措施、分期逐步达到20年一遇。

# 规划内容

## 雨水径流控制

1、低影响开发控制标准：开平市区年径流总量控制率为70%，各排水分区及控规单元进行年径流总量控制率的分级分解。

2、低影响开发规划：规划在15处城市公园及绿地、9处广场及停车场、3条道路、2处雨水湿地设置低影响开发设施，并以开平大道东侧地块作为低影响开发示范区。

3、雨水资源化利用：提出渗透、灌溉、喷洒、储存等有关技术措施。

## 防涝系统规划

    - 竖向控制规划

1、长沙片区：镇海水沿岸道路采用堤路结合形式，标高由7.7m～5.6m，沿苍江设置（新增）防浪墙；325国道以南区域新建或改造道路标高按不低于3.5m；其余区域可按现状地形标高。

2、长沙西岛、长沙东岛、祥龙岛、新昌岛：新建及改造道路标高按不低于3.5m。

3、荻海和迳头片区：西侧潭江沿岸道路采用堤路结合形式，标高约4.95m，其余潭江及新昌水沿岸道路设置（新增）防浪墙；环城南路以北区域新建及改造道路标高按不低于3.5m；其余区域可按现状地形标高。

4、勒冲片区：新昌水及潭江沿岸道路采用堤路结合形式，标高由4.9m～4.6m；区域内新建或改造道路标高按不低于3.4m。

5、沙冈片区：潭江沿岸道路采用堤路结合形式，标高由4.8m～4.5m；区域内新建或改造道路标高自西向东最低标高由3.5m递降至3.3m。

    - 雨水行泄通道及排涝泵站规划

1、雨水行泄通道：现状建成区范围内的雨水行泄通道以排水暗渠为主，尺寸由B×H=2.0×1.8m～2-4.0×2.5m之间。城市新开发区范围内的雨水行泄通道则以内河涌为主，大部分为现状保留并进行拓宽的内河涌。内河涌一般采用缓坡型、护岸型和复合型3种断面形式，渠底宽由3.0m～38.0m之间，渠深由2.5m～5.0m之间。

2、排涝泵站：位于涝区的雨水行泄通道末端保留、新建或扩建城市排涝泵站，合计51座，规模由2.0m³/s～26.0m³/s之间。

    - 雨水调蓄设施规划

包括调蓄湖及人工湿地（10座）、保留的坑塘（79处）、专用雨水调蓄池（2座）、经改造后具调蓄功能的水库（6宗）以及临时雨水调蓄空间（下沉式绿地、草沟、雨水花园等）。

## 雨水管网系统规划

    - 排水体制规划

1、现状建成区：现状建成区已实施截留式雨污合流制排水体制，通过城市建设及旧城改造，力争用5年时间完成排水管网的雨污分流改造。

2、新开发区域（含“三旧”改造区）：采用雨污分流制排水体制。

    - 雨水管渠规划

对开平市区现状雨水管渠进行校核，对不能满足排水要求的管渠进行改造，并且结合规划路网新建雨水管渠。其中：

1、长沙片区：新建、改造d800mm～B×H=2-3.5×2.0m雨水管渠，雨水排出潭江、苍江、镇海水。

2、三埠片区：新建、改造d800mm～B×H=2-3.5×2.0m雨水管渠，雨水排出潭江、苍江、新昌水。

3、沙冈片区：新建、改造d800mm～B×H=2-3.0×2.0m雨水管渠，雨水排出潭江、新桥水。

## 近期建设规划

近期重点解决现状涝害较突出的民生问题，以及高标准建设城市新区雨水防涝系统。主要包括滨开平大道沿线区域、潭江沿线区域、325国道沿线区域等城市新开发建设区域，以及幸福市场周边一带区域、新昌和荻海老城区，以及东郊路沿线地块等受内涝灾害严重的区域。

1、长沙片区：近期新建、改造d800mm～B×H=2-3.0×2.0m雨水管渠，长度约27.0km；新建、扩建城市及村庄排涝泵站7座，合计规模42.8m³/s。

2、三埠片区：近期新建、改造d800mm～B×H=4.0×1.8m雨水管渠，长度约42.5km；新建、扩建城市及村庄排涝泵站21座，合计规模125m³/s。

3、沙冈片区：近期新建、改造d800mm～B×H=2-5.0×3.0m雨水管渠，长度约45.5km；新建、扩建城市及村庄排涝泵站10座，合计规模61m³/s。

附表1  规划河涌（水系）计算汇总表

| 片区名称 | 序号 | 河涌（水系） 名称 |  |  | 汇水面积 （km²） | 洪峰流量 （m³/s） | 渠道 性质 | 渠道最小控制断面 |  |  |  |  | 坡度 （‰） | 有效水深（m） | 渠道粗糙系数 | 过水能力 （m³/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面形式 | 渠底宽（m） | 渠面宽（m） | 渠深（m） | 边坡比 |  |  |  |  |  |
| 长沙片区 | 1 | 长沙干渠 |  |  | 21.2 | 147.00 | 明渠 | 缓坡型 | 12.0 | 22.5 | 3.5 | 1:1.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 42.0 | 现状改造，分4处出口高排，河道过水能力按40.0m³/s进行核算 |
|  | 2 | 马斯埒西河 |  | 转输 | 5.3 | 80.00 | 明渠 | 缓坡型 | 38.0 | 58.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.1 | 3.0 | 0.02 | 110.0 | 现状改造，转输长沙干渠泄洪量，河道过水能力按80.0m³/s进行核算 |
|  |  |  |  | 本段 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 马斯埒东河 |  | 转输 | 7.5 | 75.00 | 明渠 | 缓坡型 | 38.0 | 58.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.1 | 3.0 | 0.025 | 110 | 现状改造，转输长沙干渠泄洪量，河道过水能力按75.0m³/s进行核算 |
|  |  |  |  | 本段 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 新海排洪河 |  | 转输 | 8.9 | 112.00 | 明渠 | 护岸型 | 28.0～32.0 | 28.0～32.0 | 4.0 | - | 0.2 | 3.0 | 0.025 | 155.0 | 现状改造，转输长沙干渠泄洪量，河道过水能力按112.0m³/s进行核算 |
|  |  |  |  | 本段 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 牛路挞排洪渠 |  |  | 1.0 | 7.05 | 明渠 | 复合型 | 4.0 | 16.5 | 4.0(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 9.0 | 现状改造 |
|  | 6 | 楼冈排灌渠 |  |  | 1.3 | 9.03 | 明渠 | 护岸型 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | - | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 12.0 | 现状改造 |
|  | 7 | 南阳排洪渠 |  |  | 2.2 | 16.12 | 明渠 | 复合型 | 8.0 | 20.5 | 4.0(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 19.0 | 现状改造 |
|  | 8 | 潮清冲 |  |  | 2.0 | 17.08 | 明渠 | 复合型 | 8.0 | 20.5 | 4.0(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 19.0 | 现状改造 |
|  | 9 | 杜溪冲 |  |  | 1.3 | 11.51 | 明渠 | 缓坡型 | 10.0 | 30.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 34.0 | 现状改造 |
|  | 10 | 冲口村明渠 |  |  | 0.35 | 3.07 | 明渠 | 护岸型 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 4.7 | 现状改造 |
|  | 11 | 幕冲 | 明渠1 |  | 2.2 | 18.11 | 明渠 | 护岸型 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | - | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 15.7 | 现状保留 |
|  |  |  | 明渠2 |  |  |  | 明渠 | 护岸型 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 1:1.5 | 0.1 | 2.7 | 0.017 | 23.5 | 现状保留 |
|  |  |  | 北暗渠 |  |  |  | 暗渠 | - | 5.0 | 5.0 | 2.2 | - | 1.0 | 2.2 | 0.017 | 22.0 | 新建 |
|  |  |  | 南暗渠 |  | 0.85 | 8.02 | 暗渠 | - | 7.2 | 5.0 | 5.0 | - | 1.0 | 4.0 | 0.017 | 36.0 | 现状保留 |
| 长沙西岛 | 1 | 河南坊明渠 |  |  | 0.65 | 8.62 | 明渠 | 缓坡型 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | 1:1.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 30.2 | 现状保留 |
|  | 2 | 拱坊河 |  |  | 0.7 | 9.06 | 明渠 | 复合型 | 5.0 | 17.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.02 | 22.2 | 现状扩建 |
|  | 3 | 乐昇西明渠 |  |  | 0.35 | 5.37 | 明渠 | 复合型 | 4.0 | 16.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.02 | 16.8 | 现状改扩建 |
|  | 4 | 乐昇东明渠 |  |  | 0.45 | 6.45 | 明渠 | 复合型 | 4.0 | 16.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.02 | 16.8 | 现状改扩建 |
|  | 5 | 石宝堤湾明渠 |  |  | 0.15 | 1.50 | 明渠 | 护岸型 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | - | 1.0 | 2.0 | 0.017 | 8.54 | 新建 |
|  | 6 | 三联涌 |  |  | 0.9 | 11.22 | 明渠 | 缓坡型 | 6.0 | 26.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 23.8 | 现状改扩建 |
| 荻海和迳头片区 | 1 | 园美冲 |  |  | 0.3 | 3.00 | 明渠 | 护岸型 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | - | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 17.0 | 现状改造 |
|  | 2 | 三围冲 |  |  | 1.1 | 10.02 | 明渠 | 复合型 | 8.0 | 20.5 | 4.0(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 19.0 | 现状改造 |
|  | 3 | 思始冲 | 干渠 |  | 1.3 | 14.00 | 明渠 | 护岸型 | 12.0 | 12.0 | 3.5 | - | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 22.0 | 现状保留 |
|  |  |  | 支渠 |  |  |  | 明渠 | 复合型 | 13.0 | 23.0 | 3.5(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 30.0 | 现状改造 |
|  | 4 | 雪冲 |  |  | 0.9 | 11.05 | 明渠 | 复合型 | 13.0 | 23.0 | 3.5(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 30.0 | 现状改造 |
|  | 5 | 大冲口冲 |  |  | 1.0 | 8.44 | 明渠 | 复合型 | 4.0 | 14.0 | 3.5(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 8.2 | 现状改造 |
|  | 6 | 古塘冲 |  |  | 1.0 | 10.02 | 明渠 | 复合型 | 13.0 | 23.0 | 3.5(下部1.5) | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.025 | 30.0 | 现状改造 |
| 勒冲片区 | 1 | 良边涌 |  |  | 0.7 | 7.98 | 明渠 | 复合型 | 4.0 | 16.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 8.2 | 现状改造 |
|  | 2 | 盘冲涌 |  |  | 0.65 | 7.05 | 明渠 | 复合型 | 4.0 | 16.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 8.2 | 现状改造 |
|  | 3 | 勒涌 |  |  | 1.95 | 17.11 | 明渠 | 复合型 | 8.0 | 20.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 19.0 | 现状改造 |
|  | 4 | 罗边涌内河 |  |  | 1.2 | 11.03 | 明渠 | 复合型 | 9.0 | 20.5 | 4.0（下部1.5） | 上部1:2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 20.5 | 现状改造 |
| 沙冈片区 | 1 | 镇海渠 | 沙冈工业区段 |  | 20.6 | 132.00 | 明渠 | 护岸型 | 20.0 | 20.0 | 3.5 | - | 0.2 | 3.0 | 0.017 | 80.0 | 现状改造，分2处出口高排，河道过水能力按75.00m³/s进行核算 |
|  |  |  | 其余段 |  |  |  | 明渠 | 缓坡型 | 21.0 | 31.5 | 3.5 | 1:1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.025 |  |  |
|  | 2 | 红进涌 |  |  | 2.7 | 27.89 | 明渠 | 护岸型 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | - | 0.5 | 2.7 | 0.017 | 30.0 | 现状改造 |
|  | 3 | 神涌 |  |  | 0.5 | 4.21 | 明渠 | 护岸型 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | - | 0.2 | 2.7 | 0.017 | 6.0 | 现状改造 |
|  | 4 | 振华涌 |  |  | 1.6 | 12.34 | 明渠 | 缓坡型 | 6.0 | 22.0 | 4.0 | 1:2.0 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 20.0 | 现状改造 |
|  | 5 | 大冲口河 | 干流 |  | 4.15 | 33.97 | 明渠 | 缓坡型 | 14.0 | 34.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 35.6 | 现状改造 |
|  |  |  | 支流 |  | 1.0 | 10.50 | 明渠 | 缓坡型 | 6.0 | 22.0 | 4.0 | 1:2.0 | 0.2 | 2.5 | 0.025 | 22.4 |  |
|  | 6 | 金山涌 | 1 |  | 5.05 | 48.02 | 明渠 | 缓坡型 | 10.0 | 26.0 | 4.0 | 1:2.0 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 40.0 | 现状改造 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 明渠 | 缓坡型 | 18.0 | 38.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 70.0 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 明渠 | 缓坡型 | 14.0 | 34.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 35.0 |  |
|  | 7 | 竹溪涌 |  |  | 4.2 | 40.13 | 明渠 | 缓坡型 | 12.0 | 32.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 50.0 | 现状改造 |
|  | 8 | 新溪涌 |  |  | 3.9 | 35.89 | 明渠 | 缓坡型 | 8.0 | 28.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 45.0 | 现状改造 |
|  | 9 | 联竹涌 |  |  | 3.8 | 35.03 | 明渠 | 缓坡型 | 16.0 | 36.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 45.0 | 现状改造 |
|  | 10 | 桥溪涌 |  |  | 5.0 | 27.41 | 明渠 | 缓坡型 | 9.0 | 29.0 | 4.0 | 1:2.5 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 40.0 | 现状改造 |
|  | 11 | 花涌 |  |  | 2.15 | 14.66 | 明渠 | 缓坡型 | 6.0 | 22.0 | 4.0 | 1:2.0 | 0.2 | 2.5 | 0.025 | 22.0 | 现状改造 |
|  | 12 | 海燕涌 | 干流 |  | 0.9 | 7.76 | 明渠 | 缓坡型 | 8.0 | 24.0 | 4.0 | 1:2.0 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 24.0 | 新建 |
|  |  |  | 支流1 |  |  |  | 明渠 | 缓坡型 | 6.0 | 22.0 | 4.0 | 1:2.0 | 0.2 | 2.7 | 0.025 | 8.0 | 现状改造 |
|  |  |  | 支流2 |  |  |  | 明渠 | 护岸型 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | - | 0.2 | 2.7 | 0.017 | 8.0 | 新建 |
|  | 13 | 桥林涌 |  |  | 1.0 | 8.01 | 明渠 | 护岸型 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | - | 0.2 | 2.7 | 0.017 | 8.0 | 现状改造 |
|  | 14 | 沙冈明渠 |  |  | 1.1 | 12.39 | 明渠 | 护岸型 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | - | 0.3 | 2.7 | 0.017 | 15.0 | 现状改造 |

注：1.对于局部扩宽难度较大的河段，可采用护岸型形式处理，其过水能力须满足行洪要求。

2.规划区范围外河道控制、排涝泵站（闸）流量等，由水利部门结合防洪排涝设施调度及运行核算确定，本规划仅作建设用地预留控制。

3.规划水闸为提前排水开启，外江水位高时关闭，其流量根据防洪排涝设施调度及运行计算确定其过水流量。

附表2  规划城市排涝泵站一览表

| 区域 | 序号 | 泵站名称 | 位置 | 规划流量 （m³/s） | 占地面积（ha） | 排放口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙片区 | 1 | 牛路挞泵站 | 牛路挞排洪渠出口 | 10.0 | 0.50 | 镇海水 | 远期扩建 |
|  | 2 | 狗咀泵站 | 马斯埒西河出口 | 4.9 | - | 镇海水 | 现状保留 |
|  | 3 | 南阳泵站 | 南阳排洪渠出口 | 22.0 | 1.10 | 苍江 | 近期8.0m³/s |
|  | 4 | 潮清泵站 | 潮清涌出口 | 23.0 | 1.15 | 苍江 | 近期8.8m³/s |
|  | 5 | 杜溪泵站 | 杜溪涌出口 | 10.0 | 0.60 | 苍江 | 近期4.0m³/s |
|  | 6 | 冲口泵站 | 冲口村明渠出口 | 3.0 | 0.24 | 苍江 | 近期新建 |
|  | 7 | 东乐泵站 | 东乐排洪渠出口 | 12.0 | 0.60 | 苍江 | 近期4.0m³/s |
|  | 8 | 幕沙桥泵站 | 幕沙桥脚 | 3.0 | - | 苍江 | 现状保留 |
|  | 9 | 幕涌泵站 | 幕涌出口 | 9.0 | - | 苍江 | 近期扩建 |
|  | 10 | 电视台泵站 | 幕涌北暗渠出口 | 16.0 | 0.4 | 新海排洪渠 | 近期6.0m³/s |
|  | 小计 |  |  | 112.9 | 4.56 | 近期流量53.1m³/s |  |
| 长沙西岛 | 11 | 潮墩泵站 | 拱坊河出口 | 12.5 | 0.55 | 苍江 | 远期扩建 |
|  | 12 | 敢鱼咀泵站 | 八一村东北角 | 6.0 | 0.42 | 苍江 | 近期4.0m³/s |
|  | 13 | 西源泵站 | 宝堤湾明渠出口 | 1.5 | 0.05 | 镇海水 | 近期扩建 |
|  | 14 | 宝源泵站 | 宝源涌出口 | 17.0 | 0.62 | 镇海水 | 近期12.0m³/s |
|  | 15 | 海峰泵站 | 侨园路与沿江西路交叉口 | 8.0 | 0.36 | 镇海水 | 近期扩建 |
|  | 16 | 乐昇泵站 | 乐昇明渠排出口 | 9.0 | 0.42 | 镇海水 | 近期4.0m³/s |
|  | 17 | 三联泵站 | 三联涌排出口 | 9.0 | 0.50 | 镇海水 | 近期6.0m³/s |
|  | 小计 |  |  | 63.0 | 3.07 | 近期流量42.95m³/s |  |
| 长沙东岛 | 18 | 开平楼泵站 | 开平大厦东南角 | 7.5 | 0.45 | 潭江 | 近期新建 |
|  | 19 | 卫东泵站1 | 虹桥路与港口路交叉口 | 2.6 | - | 潭江 | 现状保留 |
|  | 20 | 卫东泵站2 |  | 8.5 | 0.51 | 潭江 | 近期新建 |
|  | 21 | 卫东东泵站 | 三埠卫东煤场内东北角 | 14.0 | 0.72 | 苍江 | 近期新建 |
|  | 小计 |  |  | 32.6 | 1.68 | 近期完成建设任务 |  |
| 新昌岛 | 22 | 新中桥泵站 | 新昌中路与西宁路交叉口 | 4.0 | 0.32 | 新昌水 | 近期新建 |
|  | 23 | 西安里泵站 | 立新南路与西宁路交叉口 | 9.0 | 0.48 | 新昌水 | 近期新建 |
|  | 24 | 海宝泵站 | 聚龙村南角 | 6.5 | 0.39 | 新昌水 | 近期新建 |
|  | 小计 |  |  | 19.5 | 1.19 | 近期完成建设任务 |  |
| 祥龙岛 | 25 | 祥龙泵站 | 祥兴花园西南角 | 9.0 | 0.27 | 潭江 | 近期新建 |
|  | 26 | 半岛泵站 | 中银路与祥龙北路交叉口 | 5.0 | 0.15 | 潭江 | 近期新建 |
|  | 小计 |  |  | 14.0 | 0.42 | 近期完成建设任务 |  |
| 荻海和迳头片区 | 27 | 西岐泵站 | 南环路与蛤山河交叉口 | 2.0 | 0.16 | 蛤山河 | 远期建设 |
|  | 28 | 张冲泵站 | 三围涌出口 | 14.0 | 0.70 | 潭江 | 近期保留 |
|  | 29 | 思南泵站 | 思南涌出口 | 12.0 | 0.60 | 潭江 | 近期6.0m³/s |
|  | 30 | 雪冲口泵站 | 雪冲出口 | 9.0 | 0.54 | 潭江 | 近期6.0m³/s |
|  | 31 | 新金钊围泵站 | 南环路与新昌水交叉口 | 3.50 | 0.36 | 新昌水 | 近期扩建 |
|  | 32 | 大冲口泵站 | 大冲口冲出口 | 4.5 | 0.36 | 新昌水 | 远期扩建 |
|  | 33 | 古塘泵站 | 古塘涌出口 | 6.0 | 0.36 | 大肚圳河 | 远期建设 |
|  | 34 | 思始泵站 | 思南路与大肚圳河交叉口 | 6.0 | 0.36 | 西江 | 远期建设 |
|  | 小计 |  |  | 57.0 | 7.18 | 近期规模为22.2m³/s |  |
| 勒冲片区 | 35 | 良边泵站 | 良边涌出口 | 6.0 | 0.36 | 罗边涌 | 近期2.0m³/s |
|  | 36 | 中山泵站 | 盘冲涌出口 | 6.0 | 0.36 | 潭江 | 近期2.0m³/s |
|  | 37 | 勒冲泵站 | 勒涌出口 | 8.0 | 0.48 | 潭江 | 近期6.0m³/s |
|  | 38 | 石海泵站 | 调蓄湖西北侧 | 15.0 | 0.73 | 潭江 | 远期扩建 |
|  | 小计 |  |  | 35.0 | 1.93 | 近期规模为13.6m³/s |  |
| 沙冈片区 | 39 | 神涌泵站 | 神涌出口 | 4.0 | 0.32 | 苍江 | 近景新建 |
|  | 40 | 振华泵站 | 振华涌出口 | 12.0 | 0.84 | 苍江 | 近期4.0m³/s |
|  | 41 | 津美泵站 | 津美暗渠出口 | 12.0 | 0.84 | 苍江 | 远期扩建 |
|  | 42 | 大冲口泵站 | 大冲口河出口 | 18.0 | 1.08 | 潭江 | 近期8.0m³/s |
|  | 43 | 金山泵站 | 金山涌出口 | 18.0 | 1.08 | 潭江 | 近期8.0m³/s |
|  | 44 | 竹溪冲泵站 | 竹溪涌出口 | 26.0 | 1.30 | 潭江 | 近期12.0m³/s |
|  | 45 | 大告泵站 | 桥溪涌出口 | 26.0 | 1.30 | 潭江 | 近期12.0m³/s |
|  | 46 | 沙洲尾泵站 | 花涌出口 | 11.0 | 0.77 | 潭江 | 近期4.0m³/s |
|  | 47 | 南溪泵站 | 325国道暗渠出口 | 7.5 | 0.45 | 潭江 | 近期3.0m³/s |
|  | 48 | 桥林泵站 | 桥林涌出口 | 8.0 | 0.56 | 新桥水 | 远期扩建 |
|  | 49 | 锦江泵站 | 海燕涌出口 | 8.0 | 0.56 | 新桥水 | 近期4.0m³/s |
|  | 50 | 榄冲泵站 | 榄冲调蓄湖出口 | 8.0 | 0.56 | 新桥水 | 近期4.0m³/s |
|  | 51 | 红进泵站 | 红进涌出口 | 4.0 | 0.32 | 新海排洪渠 | 近期2.0m³/s |
|  | 小计 |  |  | 162.5 | 9.98 | 近期规模为73.8m³/s |  |
| 合计 |  |  |  | 496.5 | 30.01 | 近期规模267.25m³/s |  |

附表3-1  规划调蓄水体（含湖泊、湿地、内河涌）一览表

| 片区名称 | 序号 | 调蓄湖名称 | 位置 | 水面面积（ha） | 有效调蓄率（%） | 调蓄水深（m） | 调蓄水量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙片区 | 1 | 人民湖 | 东兴大道侧 | 2.0 | 80 | 1.0 | 1.6 | 改造现状景观湖，水面面积受道路切割减少 |
|  | 2 | 内河涌11条 | - | 72.1 | - | 1.0 | 72.1 | 不含高排河涌 |
|  | 小计 |  |  | 74.1 | - | - | 73.7 | - |
| 长沙西岛 | 1 | 内河涌6条 | - | 13.7 | - | 1.0 | 13.7 | - |
|  | 小计 |  |  | 13.7 | - | - | 13.7 | - |
| 祥龙岛 | 1 | 祥龙湖 | 明珠路西侧 | 0.24 | 80 | 0.5 | 0.1 | 改造现状景观湖 |
|  | 小计 |  |  | 0.24 | - | - | 0.10 | - |
| 新昌岛 | 1 | 新昌湖 | 武溪路南侧 | 2.15 | 80 | 0.5 | 0.86 | 改造现状景观湖 |
|  | 小计 |  |  | 2.15 | - | - | 0.86 | - |
| 荻海和迳头片区 | 1 | 内河涌6条 | - | 14.8 | - | 1.0 | 14.8 | 不含高排河涌 |
|  | 小计 |  |  | 14.8 | - | - | 14.8 | - |
| 勒冲片区 | 1 | 勒冲调蓄湖1 | 勒冲涌与罗边涌之间 | 4.7 | 80 | 1.0 | 3.8 | 利用现状成片水塘改造 |
|  | 2 | 勒冲调蓄湖2 | 南环路沿线 | 37.0 | 80 | 1.0 | 29.6 |  |
|  | 3 | 内河涌4条 | - | 14.7 | - | 1.0 | 14.7 | 不含高排河涌 |
|  | 小计 |  |  | 56.4 | - | - | 48.1 | - |
| 沙冈片区 | 1 | 沙冈调蓄湖1 | 金山涌中游 | 15.0 | 80 | 1.0 | 12.0 | 利用现状成片水塘改造 |
|  | 2 | 沙冈调蓄湖2 | 新溪涌下游 | 27.0 | 80 | 1.0 | 21.6 |  |
|  | 3 | 沙冈调蓄湖3 | 联竹涌上游 | 19.0 | 80 | 1.0 | 15.2 |  |
|  | 4 | 沙冈调蓄湖4 | 桥溪涌支流下游 | 17.0 | 80 | 1.0 | 13.6 |  |
|  | 5 | 榄冲调蓄湖 | 海燕涌上游 | 15.5 | 80 | 1.0 | 12.4 |  |
|  | 6 | 内河涌13条 | - | 85.5 | - | 1.0 | 85.5 | 不含高排河涌 |
|  | 小计 |  |  | 179.0 | - | - | 160.3 | - |
| 合计 |  |  |  | 340.4 | - | - | 311.6 | - |

附表3-2  规划雨水调蓄池建设表

| 序号 | 调蓄池名称 | 位置 | 容积需求（m³） | 调蓄降雨量（mm） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙东岛调蓄池 | 新港城前广场 | 1500 | 10 | 接东郊路规划雨水暗渠 |
| 2 | 新昌岛调蓄池 | 市财贸离退体人员活动中心东侧绿地 | 1200 | 10 | 接新市路规划雨水暗渠 |
| 合计 |  |  | 2700 | - |  |

附图：