五十铃约4吨水罐消防车技术规格书

- 整车描述

- 概述

JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防车，采用五十铃QL1070A5KWY底盘生产而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室为双排座位，可乘坐2+3人,该车为内藏罐结构，车身前部为水罐+器材箱，后部为泵房。载液罐体为优质碳钢，可载水3.5吨，装备上海CB10/20型车用消防泵，额定流量20L/S，车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、各级政府、厂矿企业及社区、码头等场所，扑救一般物质火灾。 整车消防性能符合GB7956-2014标准要求；底盘通过国家强制性产品认证；发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求（国Ⅴ标准）；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测（报告编号：Zb201631227）并已列入工信部汽车新产品公告，此车为环保达标车辆，且为免征车辆购置税车辆。

- 整车主要参数

| 外廓尺寸 | 6790×1990×2720mm |
| --- | --- |
| 最大总质量 | 6600kg |
| 额定载质量 | 1900kg |
| 最高车速 | 90km/h |
| 消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
| 消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥45m |
| 比功率 | 96/6.6=14.5 |
| 接近角/离去角 | 24°/14° |

二、底盘

- 底盘主要参数

| 底盘型号 | QL1070A5KWY |  |
| --- | --- | --- |
| 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |  |
| 发动机额定功率 | 96kw |  |
| 发动机排量 | 2999ml |  |
| 发动机排放标准 | GB17691-2005国V |  |
| 驱动形式 | 4×2 |  |
| 轴距 | 3815mm |  |
| 最大允许总重 | 6810kg |  |
| 最小转弯半径 | ≤14m |  |
| 变速箱 | 手动 |  |
| 取力器 | 夹心式 |  |

2、乘员室

| 结构 | 平头、四门，原装双排 |  |
| --- | --- | --- |
| 司乘人员数 | 2+3人 |  |
| 驾驶员位置 | 左置 |  |
| 设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装 - 警报器； - 取力器控制开关及指示灯； - 附加电源开关； |  |

- 上装结构及性能参数

| 总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用整体框架式结构，内藏水罐，两边为器材箱，后部为水泵房，罐体为平行长方体厢式容罐。 |
| --- | --- |

- 器材箱和泵室

| 结构 | 主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑，可行走。 |  |
| --- | --- | --- |
| 器材箱 | 器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。 |  |
| 泵房 | 泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材 |  |
| 爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用，使用时离地不超过350mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。 |  |
| 2、水罐 |  |  |
| 容量 | 约4吨 |  |
| 材质 | 优质碳钢，厚度为3mm |  |
| 罐体固定 | 与底盘车架加强连接 |  |
| 罐体设置 | 人孔：设DN460人孔1个，带有快速锁定/开启装置 |  |
|  | 溢流口：设DN65溢流口1个 |  |
|  | 放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀 |  |
|  | 注水口：在水罐左右两侧各接1只DN65接口 |  |
|  | 进出水口：设1个水罐到水泵进水管，DN100阀门，手动控制，设1个水泵至水罐充水管，DN40阀门，手动控制 |  |

四、水系统

1、水泵

| 型号 | CB10/20型低压车用消防泵 |  |
| --- | --- | --- |
| 形式 | 常压离心式 |  |
| 额定流量 | 20L/s @1.0MPa |  |
| 出口额定压力 | 1.0MPa |  |
| 最大吸深 | 7m |  |
| 引水装置 | 自带滑片泵 |  |
| 引水时间 | 最大吸深时≤35s |  |

- 管路系统

| 管道材质 | 优质无缝钢管 |  |
| --- | --- | --- |
| 吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 |  |
| 注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |  |
| 出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN65出水口，带截止阀和扪盖 |  |
| 冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |  |

五、灭火装置

1、车载水炮

| 型号 | PS20W |  |
| --- | --- | --- |
| 制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |  |
| 回转角度 | 360°水平回转 |  |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°，仰角≥+45° |  |
| 流量 | 20L/S |  |
| 射程 | ≥45m |  |

六、消防控制系统

控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分

| 驾驶室内控制 | 水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 |  |
| --- | --- | --- |
| 泵室内控制 | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 |  |

七、电气设备

| 附加电气 | 设独立电路 |  |
| --- | --- | --- |
| 辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等 |  |
| 频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 |  |
| 警示装置 | 长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 |  |
|  | 警报器，其控制盒在驾驶员前下方 |  |
| 火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |  |

八、表面处理

| 面漆 | 优质国产漆 |
| --- | --- |
| 颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |

九、随车消防器材的布置和配备

1、器材布置

| 1 | 按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 |
| --- | --- |
| 2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
| 3 | 标示醒目，多人操作，互不干涉。 |

2、器材配备（标配）

| 1 | 吸水管 | KD100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
| 3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 内扣式 |
| 6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
| 7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |  |
| 8 | 水带挂钩 |  | 4 | 件 |  |
| 9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长400 | 1 | 件 |  |
| 10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |  |
| 11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |  |
| 12 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 内扣式 |
| 13 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 内扣式 |
| 14 | 消防桶 |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 |  |
| 16 | 消防腰斧 | 长390 ；GF-285 | 1 | 件 |  |
| 17 | 橡皮锤 |  | 1 | 件 |  |
| 18 | 可充电式手提照明灯 |  | 1 | 盏 |  |

国 家 公 告 车 辆 参 数

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 江特牌 | 产品型号名称 | JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防车 |
| 总质量(Kg) | 6600 | 罐体容积(m3) | 1.9 |
| 额定载质量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 6790×1990×2720 |
| 整备质量(Kg) | 4325 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1845 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
| 轴荷(Kg) | 2030/4570 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 后伸:115mm;罐体容积:1.9立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1890×1000×1050(mm);消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | QL1070A5KWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |