开平市科工商务局考试保障设备需求书

- 采购项目名称：开平市科工商务局考试保障设备

- 预算采购资金（人民币）13.0232万元整。

- 供货时间：自合同签订之日起18个日历日。

- 公开询价后，确认设备供货商前，投标的设备供货商要提供商品演示。

- 交货地点：广东省江门市无线电监测站会议室。

- 验收：委托江门市无线电监测站组织专家组验收。

验收地点：江门市无线电监测站会议室。

验收费用：本项目采购资金包括验收费用。

- 结算：自验收合格后，验收书经过财政部门确认之日起10个工作日内，办理付款手续。

- 质量保证和售后：

1、质量保证：所有设备及配件质量保证期3年。非人为因素情况下，一切维修换件保养费用由卖方承担，提供三年免费的硬件升级、系统维护、软件更新和数据更新等相关服务。所有设备及配件使用的操作系统及各种软件应具备自主知识产权或正版使用授权。

2.售后服务

（1）设备故障报修的响应时间应不大于4小时；

（2）如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复；

（3）所有设备保修服务方式均为供应商派人上门保修，即由供应商派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担；

（4）对发现的软件故障和存在的缺陷，供应商应及时修正，并在最短的时间内为用户提供免费的系统升级服务；

（5）供应商应提供自己的售后服务中心的详细资料。

- 培训要求

（1）设备使用说明书、操作手册等培训资料一式十份，供应商必须根据采购的设备及采用的相关技术，提出全面的培训计划和课程内容安排，培训应包括仪器的原理及特点、详细设置方法和维护、设备常见故障现象及诊断等。所提供的培训课程表随文件中的《技术方案》一起提交。并在合同签订后征得采购方同意后实施。

（2）供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

（3）培训地点、人数、天数由采购方确定后安排实施。供应商自行负责其派出培训教员所有费用（含交通费用、食宿费用等）。

- 供应商资格：

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照，前述证件已“三证合一”的，则提供具有统一社会信用代码的营业执照；

3、供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用广东网”网站（http://www.gdcredit.gov.cn/）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的报价。（以报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用广东网”网站（http://www.gdcredit.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体报价。

产品功能要求

一、系统总体功能要求

- 接收频率范围80-1500MHz，发射频率范围130-1500MHz；

- 具有语音信号常规监听功能，可监听80-1500MHz范围内的语音信号；

- 数传信号解码系统无需人工干预，自动进行信号识别、解码、信息擦除及发送警示信息；

- 可分析出正文、时间、发射编号、接收编组等信息；

- 可灵活扩展升级，实现对新型作弊系统的支持；

- 支持包括云5、云6、云A1、云A2、TK-F3、TK-F5、HL-1、HL-2、TOP-1等十余种作弊设备、可灵活扩展；

- 支持实时联机操作监控及离线值守自动工作两种模式；

二、系统功能要求

- 信号解码取证及管制：能够对包括云6扩频作弊系统（169M）等市面上存在的常见作弊器材的信号进行解码，保存解码内容，分析出作弊信息内容、时间、发射编号、接收编组等信息。同时，能够根据情况调用发射功能，对作弊信号进行管制。能够对数传信号进行高速解码，获取作弊内容及设备信息。能够支持4种作弊系统的同时解码；

- 语音信号解调监听：系统能够支持80-1500MHz的普通语音作弊信号进行解调监听，可录音与回放；

- 作弊信息擦除：可设置为发现作弊信号时自动快速擦除作弊设备中的信息，使得作弊人员无法及时查看作弊信息，从而有效阻止作弊行为；

- 信息警示：在完成作弊信息擦除后，系统能够向作弊器发送编辑的警示文本，以起到警示威慑的作用。

- 解码信息实时动态统计：可查看同种作弊设备出现的次数以及接收设备数量，可依据选项自动涵盖1天、3天、7天范围内的解码统计信息，并可以对多套作弊系统终端启动信息擦除、警示操作；

- 解码内容隐藏：可手动选择解码内容明文显示或隐藏，以防止考试答案二次泄密，解码内容自动保存，可进行查询回放；

- 系统日志管理：系统能够支持系统日志的记录，包括设备运行状态记录，解码、擦除、警示记录等，支持日志的查看与导出功能；

- 远距离控制：设备需支持网线和5.8Gwifi两种控制模式，wifi控制距离不少于30米；

- 无人值守：系统需支持无人值守模式，设置值守参数可自动运行，支持系统自检和值守日志导出。

三、技术规格书

1、系统控制软件功能

系统控制软件界面简洁，操作简便，具有以下功能模块：设备连接与配置模块、常规信号监听管理模块、数传信号解码管理模块、擦除管制管理模块、系统日志管理模块、多窗口管理模块等。

2、管制单元技术参数表

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 解码管制 |  |
| 频率范围 | 130-1500MHz |
| ★工作模式 | 解码、信息擦除、文本警示 |
| 通道数量 | ≥40个 |
| 支持作弊系统 | 云5、云6、云A1、云A2、TK-F3、TK-F5、HL-1、HL-2、TOP-1等十余种作弊设备、可灵活扩展 |
| 发射功率 | ≥10W |
| 有效管制局里 | 1Km以上（典型场地） |
| 系统响应时间 | ＜1S |
| ★解码误码率 | ＜30% |
| 常规监听 |  |
| 接收频率范围 | 80-3000MHz |
| 解调模式 | FM |
| 解调带宽 | 30/200kHz |
| 主控部分 | （性能在以下标准以上） |
| CPU | E3825双核 1.33GHz处理器 |
| 内存 | 板载4GDDRII内存 |
| 存储容量 | 120GB固态硬盘 |
| 其他 |  |
| 系统控制方式 | 新配平板电脑（WIFI),并对我局现有笔记本电脑安装系统控制软件，以适配相关系统。（LAN/WIFI） |
| 级联接口 | LAN,可以多台同类型或不同类型设备统一控制 |
| 系统工作温度 | -30℃-50℃ |
| 重量 | ＜9Kg |

3、天线技术参数

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★工作频率 | 接收：80-1500MHz 发射：130-1500MHz |
| ★收发特性 | 收发共用 |
| 辐射特性 | 全向 |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 天线增益 | 0-3dBi |
| 驻波比 | ＜2.5 |
| 承载功率 | ＞100W |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 高度/直径 | 560mm/150mm |
| 重量 | ＜3kg |
| 三脚架高度 | 600-1500mm（可调节） |

4、控制终端参数表（性能在以下标准以上）

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 处理器 | Intel core N3050 1.6GHz 双核 |
| 存储容量 | 128G |
| 系统内存 | 4GB |
| 屏幕尺寸 | 12英寸 |
| WIFI | 支持2.4G/5.8G（802.11ac） |
| 摄像头 | 有 |
| 操作系统 | WIN10 |

5、采购数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备升级(含多通道解码模块、语音解调模块、数传信号解码管制软件及功放等) | 1台 |
| 2 | 控制软件 | 1套 |
| 3 | 收发一体天线 | 1套 |
| 4 | 控制终端 | 1套 |